Software Components

NVM-> Nonvolatile memory (güç kapatıldıktan sonra depolanan veriler kaybolmaz) HDD, SSD, CD, DVD, ROM

:

Autosar içindeki Application Software, Atomik Software Türleri adı verilen bağımsız birimlerde düzenlenir.

Bu tür Atomik Software bileşenleri birlikte yazılımın eksiksiz işlevsel uygulamasını oluşturur.

ASW:

Application Software Component: Ağırlıklı olarak kullanılan software component türüdür.Software in çeşitli functionalitylerini tutar. Örnek: Calculations, Functional/Decision making alghorithms…

NVBlock Software Component: Kritik bir bilgiyi memoryde tutmaya gerek olduğunda kullanılır NV -> Non Volatile(Uçucu olmayan) Bu basic softwaredaki NVM manager a erişir. Uçucu olmayanın anlamı sen gücü kapattığında ve tekrar açtığında kaydettiğin veriler duruyorsa NVM e kaydetmişsindir.

Örnek: Bir aracın gittiği toplam yolu bir yere kaydetmen gerekiyor diye düşün bunu uçucuya kaydedersen araç kapanıp açılınca gider fakat NVM e kaydedersen bu güç kapanıp açılsa dahi orda durur.

Burda NVM managera SWC miz eriştikten sonra NVM manager veriyi non volatile olan bir yere kaydeder.

Complex Device Driver Software Component: Bu hardware e direkt erişim için de kullanılabilir. Time critic operasyonlarda bunu kullanmak mantıklı olabilir çünkü direkt hardware e erişimi vardır. Autosar ın desteklemediği işlemler için de bu kullanılabilir.

Service Software Component: Belirli bir kontrol ünitesi için hizmetleri yapılandırma için kullanılır

Service Proxy Software Component: Belirli bir hizmet bileşenine farklı kontrol birimlerinden erişileceği zaman kullanılır.

ECU Abstraction Software Component: BSW’ nin bir parçasıdır. MCAL ile Sensor Actuator bileşeni arasında interface gibi davranır.

Sensor Actuator Software Component: Ecu Abs Layer ile etkileşim kurmak için Application Layer da kullanılır.

Parameter Software Component:

Compositions Software Component:

Ports:

Autosar mimarisi, autosar modülleri arasındaki iletişim modu olarak portları önerir.

Provider Port (P-Port): Bir SW-C (Software Component) den gönderilmesi gereken bir bilgi olduğunda kullanılır.

Receiver Port (R-Port): Diğer SW-C lerden bazı bilgiler almamız gerektiğinde kullanılır.

ProviderReceiver Port (PR-Port): Simultane olarak bir SW-C den veri alma ve yollama için kullanılır.

Port Interfaces:

SR Interface: SW-C lar arası iletişim kurmak

için kullanılır. Projelerde majör olarak kullanılan

interfacelerdendir.

CS Interface: Başka SW-C lerden servisler veya

fonksiyonlar çağırmak için kullanılır.Projelerde

majör olarak kullanılan interfacelerdendir.

NVData Interface: NVBlock SWC ile iletişim kurmak için kullanılır.

Parameter Interface: Bileşenler arasında kalibrasyonlar veya sabit alışverişi için kullanılır.

ModeSwitch Interface: Sistemin girebileceği farklı durumların bir yazılım bileşenine bildirimi için kullanılır.

Trigger Interface: Diğer bileşenler için bir tetikleyici yürütme olarak indükler. Belli triggerlarda gerçekleşmesi gereken bir event olduğunda kullanılır.

Compositions:

Composition diğer Software Componentları kümeleyen veya toplayan Software Component türüdür.A container that holds a group of software components.

Connectors:

Receiver ve Providerların hangisinin hangisiyle bağlanacağı connector configuration da belirlenir.

Assembly Connector: Aynı composition içindeki portları bağlamak için

kullanılır.“Same parent”

Delegation Connector: İç bağlantı noktasını bileşenlerden dış bileşime

uzatır

Pass Through Connector

Runnables:

Runnable Entities, bileşen tarafından sağlanan en küçük kod parçalarıdır.C dosyalarındaki her fonksiyon autosar yapılandırılmasında runnable olarak tanımlanmalıdır.

Composition Software Component veya Parameter Software Component “Runnable” içeremez.

Events:

Eventler, runnable bir dosyanın nasıl çağrılacağını veya zamanlanacağını işletim sistemine belirten, runnable için ek yapılandırmadır.

General Events

Init Event: Runnable’ı yalnızca bir kez çağırmak içindir ve runnable yalnızca başlatma sırasında yazılımın başlatılması içindir.

Timing Event: Bir zamanlama periyodunda Runnableları çağırmak için kullanılır. 100 ms de bir kullanılan bir runnable için mesela.

Internal Trigger Occured Event: Internal bir triggerlanma olayı olduğunda runnable çalışır.

External Trigger Occured Event: External bir triggerlanma olayı olduğunda runnable çalışır.

Background Event: Arkaplanda çalışması gereken runnablelar için kullanılır.

Client Server Events:

Operation Invoked Events: Server side.

Asynchronous Server Call Result Event: Asynchronous server call bittiğinde çağırılır.

Data Related Events:

Data Write Complete Event

Data Send Complete Event

Data Receive Event

Data Receive Error Event

Mode Events:

Mode Switch Event

Mode Manager Error Event

Mode Switch Ack Event

RTE

Software Component’lar arası iletişimi sağlar.

Mesaj tutarlılığını sağlar.

Scheduling of runnables.

Autosar Methodology: